Sveg 2020-11-10

HÄRJEDALENS KOMMUN

sveg 4:3 SVEGSMON

hus d,g och h

byte av ventilationsaggregat

TA2D-2/FAD-2

TA1G-1/FF1G-1

TA2H-1/FF2H-1

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Bef  ventilationsanläggningar i Hus D,G och H Svegsmon Sveg 4:3 är installerade mellan 1974 och 1994.

Luftbehandlingsanläggningen försörjer vårdlokaler samt gruppboende. Inomhustemperaturen har stora delar av sommaren överstigit 27 C.

Hösten 2018 gjordes en utredning som visade att byte av ventilationsaggregat till aggregat med kyl/värmepump både ger ett bättre inomhusklimat sommartid samt spar energi.

Fläktar och återvinnare (rotor) i de nya aggregaten har betydligt bättre verkningsgrad än de gamla.

Kylvärmepumpen som sommartid kyler luften används vintertid att återvinna värme ut frånluften.

Värmeåtervinning sker alltså både via rotor och kyl/värmepumpen vilket gör att vi vid utetemperaturer över – 27 C klarar oss utan ytterligare värmetillskott.

GENOMFÖRANDE

Entreprenaden gick ut på förfrågan 2018-11-26 och beställning skedde 2019-01-18.

Entreprenaden färdigställdes 2019-06-13.

Förutsättningarna vid upphandlingen var att respektive aggregatbyte fick ta max 10 arbetsdagar vilket entreprenören klarade.

Verksamheten informerades löpande inför varje moment vilket underlättade processen betydligt både för entreprenörer och beställare.

Energibesparing

Jämförelseperioden 2017-2020 nedan påvisar en förändrad förbrukning av energi enligt följande fördelning.

Fjärrvärme :

Jan- jun 2017: 1310,4 Mwh

Jan-Jun 2020: 1044,4 Mwh

Differens: - 266 Mwh

El:

Jan-Jun 2017: 615 154 Kwh

Jan-Jun 2020: 662 644 Kwh

Differens: + 47 490 Kwh

Vilket totalt gav en besparing på totalt 218 510 Kwh förbrukad energi.

Erfarenheter

Våra främsta erfarenheter är att redan i anbudskedet vara noga med att i text förklara vikten av att verksamheten i en sådan här byggnad skall sättas i främsta rummet, vilket vi gjorde i detta projekt genom att tidsbegränsa perioden som luftväxling kunde vara avstängd.

Samt att man faktiskt kan spara energi och samtidigt hålla ett behagligt  inomhus klimat till den känsligaste brukargruppen, vilket det handlade om i den här byggnadsdelen.

Anders Persson

Härjegårdar fastighet AB