Slutrapport: ETC Solpark

Batterilager Ferroamp/Fronius med stöd av Bra miljövals fonden.

Vi har nu system för batterilager i en stor anläggning. Jag bilägger en pdf om hur systemet Ferroamp fungerar. Det systemet är inte det batterlager vi fått stöd för (det finansieras direkt av Energimyndigheten) medan vi finansierat Fronius systemet utan batterilager och där fått stöd.

Men vi har också byggt ett alternativt lager för jämförelse. Box of Energy. Detta lager är helt finansierat av oss men är med här som jämförelse.

Vår avsikt var att undersöka möjligheten att lagra solel för export senare på kvällen och jämföra med solelsproduktion utan batterilager.Framförallt är det för att kunna skapa solcellsparker där elnätet är begränsat, genom att ”flytta solelen” till kvällstid och nattetid kan man helt enkelt utnyttja ett lägre elnät till högre produktion.

Både systemen har varit igång sen sen höst men eftersom solelsproduktion är låg vintertid är det först de senaste veckorna vi kunnat se hur systemet fungerar i praktiken. (Under dåliga soldagar produceras helt enkelt för lite solel för att det ska behöva lagras i batteri. Det konsumeras istället direkt eller exporteras direkt.)

VÅRA ERFARENHETER

Batterilager är enkla som princip och idé men visade sig ha många praktiska små problem. Från Box of Energy har vi haft byten av växelriktare då deras batterisystem kräver en separat växelriktare för att fungera.

Från ferroamp har vi haft mätsystem som inte fungerat och batterilager som saknat rät antal kWh.

Vi ser detta som barndomssjukdomar som rättade till sig eftersom. Båda systemen fungerar så att de lagrar solel på dagen och exporterar efter en bestämd tid. Vi valde 20.00.

FERROAMP.

I bilagan finns en dag tydligt beskriven. Observera att det är en vinterdag men man kan ändå se lagring, export och produktion. det gäller den 25 februari.

Den stora fördelen med Ferroamp är att man lagrar direkt på DC sidan. Det betyder att man därmed minskar förlusterna som lagring alltid innebär. Att lagra från solceller till batteri kräver soloptimerare så att batterierna inte överbelastas.

BOX OF ENERGY. Är ett system som istället plockar el från AC nätet direkt, alltså inte från solcellerna utan från Fronius växelriktaren. Det kräver sen likriktning till likström och därmed lite mer förluster.

Men systemet fungerar även om det tar en ”omväg”. På natten mellan 00:00 och 06:59 (00:00 till 09:59 på helgen) så laddar boxen ur. På dagen 10:00 - 16:59 (så laddar boxen från AC sidan. På tidiga kvällen 17:00 till 19:59 (14:00 till19:59 på helgen) så laddar boxen ut så att det blir kvar ett överskott med lite drygt 3 kW för att täcka kvällsbestyren för ett vanligt hushåll.

FRONIUS. Vi exporterar halva anläggningen direkt ut på nätet från fronius växelriktare utan lagring. Nackdelen är att vi mitt på dagen kan få för mycket solel, mer än nätet vill ta emot och då måste vi bromsa genom att helt enkelt begränsa exporten. Den elen är då förlorad.

Vid modulering visar det sig att detta sker väldigt sällan. Kanske tio gånger per år överproducerar solcellerna med 10% vilket skulle kunna bli överproduktion för transformator och elnätet. I praktiken har det hänt ännu färre gånger.

VÅRA SLUTSATSER.

Det fungerar alldeles utmärkt att lagra med Ferroamps system och därmed förlänga solelen in på kväll och natt. Det fungerar oberoende av batterisystem även om ferroamps har mindre energiförlust och ett bättre styrsystem än konkurrerande batterilager.

I praktiken är batterilager dock inte lönsamma förrän man når kapacitetstak vid en anläggning upprepade gånger. Eller när man medvetet installerar en större anläggning på tex 63 ampere som egentligen skulle behöva 115 ampere. (Då krävs batterilager på ungefär samma storlek som allt överskott över 63 ampere mellan kl 10.00 och 15.00. Installerar man 100 kW på 63 ampere behövs ett batterilager på samma storlek.)

El i Sverige kan köpas och säljas per timme. Det innebär att ett batterilager bättre kan utnyttja de höga timpriserna som uppstår på morgon och kväll.

Men ekonomiskt är det svårt att motivera ett batterilager bara med det argumentet då elpriset som sådant är lågt i Sverige. Det är några örens skillnad under dygnet men ofta inte mycket mer än så. (Elpriset skiftar mer mellan dagar än inom dagar).

Ferroamps batterilager har däremot visat sig kunna innebära en säkerhet vid störningar på nätet. Det går att ställa om till ödrift med särskilda tillägg vilket kan vara  intressant för de som annars måste ha reservkraft. Ett stort batterilager som ferroamps ersätter då utan problem en dieselkraftverk under ett halvt dygn.

Ferroamps system är modulärt. Det byggs i 7 kW steg. Fördelen är att man kan bygga ut stegvis men också att man kan få bättre kontroll vid problem med anläggningen. Hela anläggningen störs inte, bara en modul.

Fronius system är inte modulärt men växelriktarna kan starta på relativt låga strömmar och därför kan man i praktiken även här bygga upp det bit för bit. Man utnyttjar helt enkelt inte hela kapaciteten i växelriktaren. Däremot blir ett problem med växelriktaren ett problem med hela anläggningen.

Tillägg:

Vi har haft fem större konferenser och utbildningar kring systemen och vid varje tillfälle uppgett stödet från Bra Miljövalsfonden. Vi har också information om det på vår sajt.

VI kommer göra en sammanfattande artikel om detta publikt senare i vår med bilder.

Ekonomi

Batterianläggningen med stöd består av följande delar.

100 kW solceller med träställning och en Fronius växelriktare på 100 kW. 1 600 000 kr

Ferroamp batterilösning och växelriktare 100 kW  0 kr (betald av Ferroamp/Energimyndigheten).

(Box of Energy 550 000 kr)

Summa kostnader 2 150 000 kr

Finansiering

ETC Elproduktion 1 670 000 kr

Stöd från Bra miljövalsfonden 480 000 kr

Stockholm 3 mars 2017

Johan Ehrenberg

ETC

Elproduktion AB